# CZĘŚĆ III.  HAŁAS

- BADANIA, OCENY ORAZ  PROGRAMY DZIAŁAŃ

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Utrzymana została zatem podstawa prawna funkcjonowania państwowego monitoringu środowiska jako głównego źródła informacji o środowisku w zakresie ochrony przed hałasem.

Kryteria ocen, zróżnicowane w zależności od rodzajów terenu, rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu są określone:

- rozporządzeniem MŚZNiL z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu (Dz. U. Nr 66, poz. 436) – do czasu wydania nowego rozporządzenia na podstawie art. 113 ustawy – Prawo ochrony środowiska,

- rozporządzeniem MŚ z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów  hałasu (Dz. U. Nr 8, poz. 81).

Realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach w roku 2002 badania natężenia hałasu w środowisku, będące podstawą oceny zagrożeń, stanowiły kontynuację cykli tematycznych objętych Programem monitoringu jakości środowiska w województwie świętokrzyskim na lata 2000-2002 i dotyczyły:

- pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenach miejskich służące sporządzaniu ocen klimatu akustycznego miast,

- pomiarów hałasu drogowego przy głównych trasach komunikacyjnych.

Pomiary natężenia hałasu wykonywano również w ramach planowych i interwencyjnych kontroli zakładów przemysłowych oraz obiektów usługowych emitujących hałas do środowiska, których celem jest egzekwowanie przestrzegania obowiązujących poziomów dopuszczalnych, czyli tzw. badania hałasu instalacyjnego.

W kolejnych latach, pomiary natężenia hałasu oraz ocena klimatu akustycznego powinny umożliwiać wyznaczanie obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu, na których należy skoncentrować programy naprawcze. Ustawa Prawo ochrony środowiska wprowadziła obowiązek tworzenia, w oparciu o mapy akustyczne programów ochrony środowiska przed hałasem dla aglomeracji oraz głównych dróg, linii kolejowych i lotnisk. Do wyznaczania priorytetów do programów ochrony środowiska przed hałasem służą poziomy progowe wskazujące tereny ekstremalnie zagrożone hałasem (z cyt. wyżej rozp. MŚ w sprawie wartości progowych poziomów hałasu).

Opracowanie programów zawsze musi poprzedzić wykonanie mapy akustycznej. Ocena stanu akustycznego środowiska obowiązkowo ma być dokonywana dla:

- aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.,

- terenów poza aglomeracjami, gdy dotyczy to terenów dróg, linii kolejowych lub lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie na znacznych obszarach,

- terenów wskazanych w powiatowych programach ochrony środowiska.

Ze względu na charakter problematyki hałasu organizacja badań została zdecentralizowana. Zgodnie z ustawą podstawowym poziomem oceny klimatu akustycznego jest powiat. Starosta, odpowiedzialny za dokonywanie ocen w formie map akustycznych opracowywanych i aktualizowanych w cyklach 5 letnich, ma obowiązek wykonywania w tym celu pomiarów oraz pozyskiwania wyników badań od innych jednostek.

Mapy akustyczne opracowuje także, i również co 5 lat, zarządzający drogą lub linią kolejową w przypadkach oddziaływania akustycznego tych obiektów na znacznych obszarach.

Obowiązki w zakresie sporządzania programów dotyczą rady powiatu – w przypadku terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, a określonych  w art. 117 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3  oraz wojewody - dla terenów o których mowa w art. 117 ust. 2 pkt. 2 (poza aglomeracjami o których mowa w art. 179 ust. 1, czyli dróg, linii kolejowych lub lotnisk).

Wojewódzki Inspektorat realizować będzie dodatkowo własne badania, uzupełniane wynikami badań innych jednostek, niezbędne do wykonywania ocen klimatu akustycznego w województwie biorąc pod uwagę obszary priorytetowe wskazane w ustawie, sieć i natężenie ruchu drogowego i kolejowego oraz źródła przemysłowe – w powiązaniu z planem kontroli.

W odniesieniu do hałasu instalacyjnego (w skład którego wchodzi również hałas emitowany z zakładów przemysłowych) przepisy Prawa ochrony środowiska przewidują możliwość działania większości instalacji i zakładów na podstawie pozwolenia. Pozwolenie może być udzielone jako pozwolenie zintegrowane lub pozwolenie dla poszczególnego oddziaływania na środowisko, w tym przypadku -  hałasu. Sprawdzanie przestrzegania przez zakłady warunków takich pozwoleń będzie przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach.

## HAŁAS KOMUNIKACYJNY

2.1. Badania hałasu  w miastach

Główną przyczyną narażenia ludności miejskiej na hałas jest komunikacja i stale wzrastająca liczba pojazdów pojawiających się na naszych drogach. Czynnikami wpływającymi na poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy.

Według Centrum Badania Opinii Społecznej z sierpnia 1999 roku 33% mieszkańców Polski skarżyło się na nadmierny hałas drogowy. Jest to wartość średnia w kraju, a tym samym w dużych miastach procent osób niezadowolonych z warunków akustycznych jest znacznie wyższy. Powszechność i intensywność hałasu w miejscu zamieszkania stanowi realne zagrożenie zdrowia, a zwłaszcza obniżenie psychicznego komfortu i jakości życia. Problemy oddziaływania hałasu drogowego na mieszkańców i podsumowanie długookresowych badań w tym zakresie prowadzonych na terenie kraju przedstawione zostały w publikacji Inspekcji Ochrony Środowiska pn. „Stan klimatu akustycznego w kraju w świetle badań WIOŚ” (Biblioteka Monitorngu Środowiska, Warszawa 2002).

W roku 2002 przeprowadzono badania klimatu akustycznego na terenie dwóch miast województwa świętokrzyskiego. Celem tych badań jest ocena warunków akustycznych, określenie uciążliwości hałasu dla jego mieszkańców oraz zmian w ocenie oddziaływania na środowisko, jakie nastąpiły w przerwie badań. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów sporządzono plany akustyczne miast wraz z analizą istniejących zagrożeń. Stanowiły one podstawę do podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji administracyjnych, mających na celu ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców miasta.

Prezentowane oceny klimatu akustycznego dotyczą Starachowic, gdzie jest możliwość odniesienia i porównania wyników badań do stanu z lat poprzednich, a także Staszowa objętego badaniami w tym zakresie po raz pierwszy.

Plan akustyczny Starachowic

Na ulicach Starachowic pomiary hałasu komunikacyjnego wykonywano w porze dziennej z równoczesnym pomiarem natężenia ruchu pojazdów.

Długość dróg na terenie Starachowic wg danych uzyskanych z Urzędu Miejskiego wynosi ogółem 132,721 km (8,831 km – drogi krajowe; 3,320 km – drogi wojewódzkie; 20,490 – drogi powiatowe; 100,080 km – drogi miejsko-gminne), z czego przebadano 77,051 km, co stanowi 58,1% ogólnej długości dróg miejskich. Pomiary hałasu przeprowadzono łącznie w 96 punktach pomiarowych w odległości 1 metra od krawędzi jezdni i w 15 minutowych przedziałach czasowych, w godzinach maksymalnego i w miarę równomiernego natężenia ruchu komunikacyjnego. Badania wykonywano w miesiącu lutym i na początku marca 2002 r. w czasie bezdeszczowej i bezwietrznej pogody przy temperaturze otoczenia od 3 do 19°C.

Ogólna liczba ludności Starachowic (pobyt stały i czasowy) wynosi 57 828 osób, z czego na terenach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie ponadnormatywnego hałasu (powyżej 60 dB) pochodzącego od miejskich układów komunikacyjnych, przebywają stale lub okresowo ok. 30 972 osoby, co stanowi 53,5% ludności miasta.

Liczba odcinków pomiarowych, na których równoważny poziom dźwięku w porze dziennej przekracza normę dopuszczalną 60 dB, wynosi 65, co stanowi 67,7% ogólnej liczby przebadanych odcinków ulic. Natomiast tylko na 31 odcinkach poziom hałasu jest niższy od wartości dopuszczalnej, co stanowi 32,3% wszystkich odcinków pomiarowych. Najwięcej jest odcinków ulic, przy których równoważny poziom hałasu kształtuje się w przedziale od 60,1 do 70,0 dB (53 odcinki odpowiadające 55,2%), a są to ulice wylotowe i przebiegające przez tereny śródmiejskie. Hałas o poziomie powyżej 70 dB występujący na 12 odcinkach ulic (12,5%) dotyczy głównie ulic przenoszących ruch tranzytowy oraz dróg wylotowych w kierunku Skarżyska-Kamiennej, Radomia i Ostrowca Św. Należy również zaznaczyć, że na żadnym odcinku ulic nie stwierdzono równoważnego poziomu hałasu w przedziale powyżej 75 dB.

Przeciętny poziom hałasu na ulicach Starachowic wynosi 62,7 dB, co oznacza, że jest on większy o 2,7 dB od ustalonej normy dla tego typu terenu. Spowodowane jest to stosunkowo wysokim natężeniem ruchu pojazdów na ulicach miasta, które na niektórych odcinkach ulic wynosi ponad 400 pojazdów/godz., a na większości badanych odcinków od 100 do 400 pojazdów/godz. Średnie natężenie ruchu wynosi 244 pojazdy/godz., przy 7,8% udziale samochodów ciężkich.

Wyniki pomiarów hałasu w 2002 r. na terenie miasta Starachowice, w tym obliczony wskaźnik „W”, oznaczający procentowy udział odcinków ulic o tym samym poziomie hałasu do długości wszystkich przebadanych ulic, przedstawia tabela 50.

## Tabela 50. Wyniki wykonanych w 2002 r.  pomiarów poziomu hałasu w  Starachowicach

| Zakres poziomu hałasu równoważnego (dB) | do 55,0 | 55,1-60,0 | 60,1-65,0 | 65,1-70,0 | ponad 70,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odcinków pomiarowych | 14 | 17 | 21 | 32 | 12 |
| % ogólnej liczby odcinków pomiarowych | 14,6 | 17,7 | 21,9 | 33,3 | 12,5 |
| Długość ulic (km) | 12,468 | 13,021 | 19,327 | 21,364 | 10,871 |
| Wskaźnik ”W” (%)* | 16,18 | 16,90 | 25,08 | 27,73 | 14,11 |

*- wskaźnik długości ulic o określonym poziomie hałasu do długości wszystkich ulic, na których prowadzono pomiary

W celu poprawy klimatu akustycznego miasta wskazanym jest ograniczenie hałasu samych źródeł oraz ograniczenie jego propagacji na drodze od źródła do środowiska. Pewne sugestie rozwiązań w tym zakresie zawarte zostały w przekazanym organom samorządowym opracowaniu zawierającym wyniki przeprowadzonych badań.

Zestawiając wyniki badań klimatu akustycznego Starachowic z lat 1996 i 2002 (tabele 51 i 52) można zauważyć niekorzystne trendy w zagrożeniu ponadnormatywnym hałasem komunikacyjnym. Na podstawie analizy wskaźnika „W”, który daje pogląd na wielkość hałasu w odniesieniu do długości ulic stwierdza się, że w 2002 r., w porównaniu do roku 1996, hałas o natężeniu 60,1-70,0 dB wystąpił na znacznie większej długości przebadanych ulic. Mniejszy jest też ten wskaźnik w przedziale hałasu poniżej normy 60 dB.

Tabela 51. Ocena porównawcza zmian natężenia hałasu w Starachowicach na podstawie wartości wskaźnika „W” z 1996 i 2002 r.

| Wskaźnik „W” (%)* dla hałasu o natężeniu [dB] |  |  |
| --- | --- | --- |
| do 60,0 | 60,1-70,0 | ponad 70,0 |
| rok 1996 |  |  |
| 38,6 | 44,8 | 16,6 |
| rok 2002 |  |  |
| 33,1 | 52,8 | 14,1 |

* - wskaźnik długości ulic o określonym poziomie hałasu do długości wszystkich ulic, na których prowadzono pomiary

Wprawdzie liczba mieszkańców narażonych na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego na terenach objętych badaniami w 2002 roku wzrosła tylko o 0,3% 
w porównaniu do roku 1996 stanowiąc 74,8% ogółu mieszkańców miasta, to jednak hałas ponadnormatywny, o natężeniu 60,1-70,0 dB, miał wpływ na znacznie większą liczbę mieszkańców (51,8%) niż w 1996 roku (43,6%). Pozytywne jest, ale w mniejszym stopniu, ograniczenie oddziaływania hałasu o natężeniu większym niż 70 dB. W 2002 roku narażonych na tego typu hałas było 1,7% ogółu mieszkańców (1006 osób), podczas gdy 
w 1996 roku tak uciążliwy hałas wpływał na 4,0% ogółu ludności Starachowic (2349 osób).

Plan akustyczny miasta Starachowice przedstawia rys. 28.

Tabela 52. Ocena porównawcza narażenia mieszkańców Starachowic na hałas komunikacyjny na podstawie badań z 1996 i 2002 r.

| Ogółem ludność miasta Starachowice | Liczba mieszkańców narażonych na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego na terenach objętych badaniami |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | liczba mieszkańców (% mieszkańców ogółem) | w tym w zakresie hałasu o natężeniu [dB] |  |  |
|  |  | do 60,0 | 60,1-70,0 | ponad 70,0 |
| rok 1996 |  |  |  |  |
| 58405 | 43512 (74,5) | 15710 (26,9%) | 25453 (43,6%) | 2349 (4,0%) |
| rok 2002 |  |  |  |  |
| 57828 | 43278 (74,8) | 12306 (21,3%) | 29966 (51,8%) | 1006 (1,7%) |

Plan akustyczny Staszowa

Badania mające na celu ocenę klimatu akustycznego miasta Staszowa wykonane zostały w 2002 roku po raz pierwszy. Stanowiły one podstawę do oceny wpływu komunikacji na kształtowanie się poziomu hałasu na obszarach przyległych do głównych miejskich ciągów komunikacyjnych i powinny być wykorzystane w planowaniu przestrzennym oraz 
w podejmowaniu działań na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach wymagających ochrony przed hałasem.

Długość ulic na terenie Staszowa wg danych uzyskanych z Urzędu Miasta i Gminy, wynosi ogółem 40,000 km (w tym: 14,330 km – drogi wojewódzkie; 3,035 km – drogi powiatowe; 22,635 km – drogi miejsko-gminne), z czego przebadano 31,085 km, co stanowi 77,7% ogólnej długości ulic miejskich. Pomiary hałasu komunikacyjnego przeprowadzono łącznie w 62 punktach pomiarowych zlokalizowanych w odległości 1 m od krawędzi jezdni 
w 15-minutowych przedziałach czasowych w godzinach maksymalnego i w miarę równomiernego natężenia ruchu pojazdów. Badania wykonano w marcu 2002 roku 
w warunkach sprzyjających pomiarom, czyli przy bezdeszczowej i bezwietrznej pogodzie 
oraz  temperaturze otoczenia 9-16°C.

Spośród ogólnej liczby ludności Staszowa wynoszącej 17 327 osób, na terenach narażonych na bezpośrednie oddziaływanie ponadnormatywnego hałasu pochodzącego od miejskich układów komunikacyjnych, przebywa stale lub okresowo ok. 11 700 osób, co stanowi 67,5% ludności miasta.

Na 39 odcinkach pomiarowych stanowiących 62,9% ogólnej liczby przebadanych odcinków ulic, przekraczany jest normowany poziom hałasu wynoszący 60 dB. Natomiast na pozostałych 23 odcinkach (37,1% ogółu) poziom hałasu jest niższy od poziomu dopuszczalnego. Znaczną grupę, w liczbie 34 (54,9% ogółu), stanowią odcinki ulic, przy których równoważny poziom hałasu kształtuje się w przedziale od 60,1 do 70,0 dB. Równoważny poziom hałasu w przedziale powyżej 70,1 dB stwierdzono na 5 odcinkach ulic, co stanowi 8,0% wszystkich badanych odcinków pomiarowych, a dotyczy to głównie odcinków ulic miejskich przenoszących ruch tranzytowy oraz dróg wylotowych w kierunku Stopnicy, Osieka i Połańca. Należy również zaznaczyć, że na żadnym odcinku ulic nie stwierdzono równoważnego poziomu hałasu w przedziale powyżej 75 dB.

Przeciętny poziom hałasu na ulicach Staszowa wynosi 62,1 dB, co oznacza, że jest on większy o 2,1 dB od kryteriów oceny hałasu ustalonego dla tego typu terenu. Przyczynia się do tego stosunkowo wysokie natężenie ruchu pojazdów na ulicach miasta, które na niektórych odcinkach ulic wynosi ponad 200 pojazdów/godz. Niemniej jednak na większości badanych odcinków ulic natężenie ruchu pojazdów mieści się w przedziale od 50 do 200 pojazdów/godz., a na 18 odcinkach zanotowano ruch pojazdów poniżej 50 pojazdów/godz.

Ilościowy udział odcinków pomiarowych w poszczególnych przedziałach poziomu hałasu oraz wskaźnik „W”, który daje obraz natężenia hałasu w stosunku do długości ulic, przedstawiono w tabeli 53.

Plan akustyczny Staszowa ilustruje rys. 29.

## Tabela 53. Wyniki wykonanych w 2002 r.  pomiarów poziomu hałasu w Staszowie

| Zakres poziomu hałasu równoważnego (dB) | do 55,0 | 55,1-60,0 | 60,1-65,0 | 65,1-70,0 | ponad 70,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ilość odcinków pomiarowych | 10 | 13 | 13 | 21 | 5 |
| % ogólnej liczby odcinków pomiarowych | 16,1 | 21,0 | 21,0 | 33,9 | 8,0 |
| Długość ulic (km) | 4,129 | 4,766 | 4,345 | 14,200 | 3,645 |
| Wskaźnik ”W” (%)* | 13,28 | 15,33 | 13,98 | 45,68 | 11,73 |

* wskaźnik długości ulic o określonym poziomie hałasu do długości wszystkich ulic, na których prowadzono pomiary

Rys. 28. Plan akustyczny Starachowic

2.2. Monitoring hałasu drogowego

Niezależnie od wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska cyklicznie, co kilka lat, planów akustycznych miast, monitorowano również hałas przy drogach krajowych nr 7 i 74. Pomiary prowadzone były bezpośrednio przy jezdni i na pierwszej linii zabudowy mieszkaniowej.

Droga krajowa nr 7

Na odcinku drogi krajowej nr 7 od Skarżyska-Kamiennej do Wodzisławia o długości 92,7 km, zlokalizowanych jest 11 punktów pomiarowych, w których mierzony jest poziom dźwięku. Od trzech lat pomiary hałasu prowadzone są dwa razy w ciągu roku (w pierwszym i drugim półroczu), zarówno w bezpośrednim sąsiedztwie trasy jak i na pierwszej linii zabudowy.

Analizując dane uśrednione dla roku, można zauważyć, że w każdym punkcie pomiarowym w roku 2002 nastąpił wzrost poziomu dźwięku w stosunku do roku 2001, pomimo, że dla pięciu punktów w 2001 roku obserwowany był trend spadkowy poziomu hałasu w porównaniu z rokiem 2000.  W bezpośrednim sąsiedztwie drogi poziom hałasu w 2002 roku mieścił się w przedziale 74,0-77,9 dB i tylko w trzech punktach pomiarowych nie przekroczył wartości 75 dB. Natomiast w punktach zlokalizowanych na pierwszej linii zabudowy wyniki pomiarów poziomu dźwięku są niższe i mieszczą się w przedziale wartości 67,8-73,5 dB. Na całym badanym odcinku drogi średnia wielkość hałasu przekraczała poziom 60 dB i wynosiła w 2002 roku 75,8 dB w bezpośrednim jej sąsiedztwie oraz 70,7 dB na pierwszej linii zabudowy. W stosunku do roku 2001 wartości te wzrosły o 0,6 dB.

Wyniki pomiarów hałasu dla drogi krajowej nr 7 przedstawia tabela 54.

Tabela 54. Wyniki pomiarów hałasu wykonanych w latach 2000-2002 w rejonie drogi krajowej nr 7

| Lp. | Odcinek pomiarowy/ Punkt pomiarowy | Długość odcinka w km | Poziom dźwięku w dB (w bezpośrednim sąsiedztwie trasy i na pierwszej linii zabudowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000 |  |  |  |  | 2001 |  |  | 2002 |  |  |
|  |  |  | IV |  | VII |  | średnia | II | IX | średnia | III | XI | średnia |
| 1 | Skarżysko-Kam. przejście/ Skarżysko-Kam. | 4,6 | 76,1 69,8 |  | 75,4 69,0 |  | 75,8 69,4 | 75,5 69,1 | 75,1 68,8 | 75,3 69,0 | 75,3 69,0 | 75,6 69,3 | 75,4 69,2 |
| 2 | Skarżysko-Kam. - Suchedniów/ Suchedniów | 4,6 | 75,2 71,7 |  | 76,4 73,0 |  | 75,8 72,4 | 75,8 72,3 | 75,3 71,8 | 75,6 72,1 | 75,5 72,0 | 76,2 72,6 | 75,8 72,3 |
| 3 | Suchedniów - Barcza/ Ostojów | 13,1 | 75,5 69,3 |  | 77,5 71,6 |  | 76,5 70,4 | 76,1 69,8 | 75,8 69,5 | 76,0 69,6 | 75,7 69,5 | 77,3 71,0 | 76,5 70,2 |
| 4 | Barcza - Wiśniówka/ Barcza | 3,8 | 75,7 71,0 |  | 77,4 72,8 |  | 76,6 71,9 | 76,5 72,0 | 76,2 71,8 | 76,4 71,9 | 77,4 73,0 | 78,4 74,0 | 77,9 73,5 |
| 5 | Wiśniówka - Kielce obwod. - Niewachlów/ Wiśniówka | 7,9 | 73,9 68,8 |  | 73,7 68,5 |  | 73,8 68,6 | 73,6 68,4 | 74,0 68,9 | 73,8 68,6 | 73,4 68,1 | 74,6 69,5 | 74,0 68,8 |
| 6 | Niewachlów - Chęciny obwodnica/ Szewce | 15,3 | 74,5 67,6 |  | 74,6 67,4 |  | 74,6 67,5 | 75,2 68,1 | 73,6 66,5 | 74,4 67,3 | 75,2 68,0 | 74,6 67,6 | 74,9 67,8 |
| 7 | Chęciny - Brzegi/ Tokarnia | 9,1 | 75,8 70,6 | 75,8 70,1 |  | 75,8 70,4 |  | 76,0 71,1 | 75,6 70,7 | 75,8 70,9 | 75,5 70,5 | 76,3 71,5 | 75,9 71,0 |
| 8 | Brzegi - Jędrzejów/ Podchojny | 13,4 | 75,9 70,7 | 75,2 69,9 |  | 75,6 70,3 |  | 77,6 72,5 | 76,8 71,9 | 77,2 72,2 | 77,2 72,3 | 77,9 73,0 | 77,6 72,6 |
| 9 | Jędrzejów - przejście/ Jędrzejów | 2,6 | 73,7 70,5 | 73,9 70,1 |  | 73,8 70,3 |  | 72,4 69,5 | 76,4 73,5 | 74,4 71,5 | 76,1 73,0 | 76,1 73,1 | 76,1 73,1 |
| 10 | Jędrzejów - Wodzisław/ Potok | 14,3 | 75,7 69,4 | 73,7 67,5 |  | 74,7 68,4 |  | 74,9 68,8 | 74,5 68,5 | 74,7 68,6 | 75,3 69,4 | 76,0 70,1 | 75,6 69,8 |
| 11 | Wodzisław/ Wodzisław | 4,0 | 74,2 68,8 | 73,3 67,6 |  | 73,8 68,2 |  | 74,4 69,1 | 74,3 68,9 | 74,4 69,0 | 74,7 69,5 | 74,2 69,0 | 74,4 69,2 |
| Razem długość odcinka |  | 92,7 | średnia wielkość hałasu na całym badanym odcinku drogi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 75,1 69,8 | 75,2 69,8 |  | 75,2 69,8 |  | 75,3 70,1 | 75,2 70,1 | 75,2 70,1 | 75,6 70,4 | 76,1 71,0 | 75,8 70,7 |

Droga krajowa nr 74

Na długości 139,04 km drogi krajowej nr 74, w granicach województwa świętokrzyskiego, zlokalizowanych jest 19 punktów pomiarowych, w których dokonuje się pomiarów poziomu dźwięku w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, oraz 17 takich punktów na pierwszej linii zabudowy. Pomiary hałasu z 2002 roku wykazały, że we wszystkich punktach przekroczona została wartość normatywna wynosząca 60 dB. W bezpośrednim sąsiedztwie drogi przekroczenia wynosiły 9,0-15,7 dB, a na pierwszej linii zabudowy były niższe i mieściły się w przedziale 3,2-12,4 dB. Ponadto w dwóch punktach sąsiadujących z jezdnią odnotowano natężenie hałasu większe od 75 dB. Średnia wartość hałasu na całym badanym odcinku zmniejszyła się w porównaniu do lat 2000 i 2001 i wynosiła 72,9 dB przy drodze oraz 67,6 dB na pierwszej linii zabudowy.

Wyniki pomiarów hałasu w rejonie drogi krajowej nr 74 przedstawia tabela 55.

Tabela 55. Wyniki pomiarów hałasu wykonanych w latach  2000-2002 w rejonie drogi krajowej nr 74

| Lp. | Odcinek trasy/ Punkt pomiarowy | Długość odcinka w km | Poziom dźwięku w dB (w bezpośrednim sąsiedztwie drogi i na pierwszej linii zabudowy) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2000 | 2001 | 2002 |
| 1 | Od granicy woj. do drogi nr 749/ Dęba -Koliszowy | 6,73 | 75,7 67,4 | 75,2 67,0 | 71,1 63,2 |
| 2 | Od drogi nr 749 do drogi nr 728/ Jacentów | 7,30 | 75,2 71,0 | 75,7 71,5 | 73,6 69,5 |
| 3 | Od drogi nr 728 do m. Miedzierza/ Barak | 4,40 | 75,1 69,8 | 75,5 70,0 | 75,5 70,2 |
| 4 | Miedzierza – Mniów/ Smyków | 11,50 | 74,7 68,4 | 75,0 69,1 | 73,6 67,5 |
| 5 | Mniów – Ćmińsk/ Mniów Raszówka | 6,80 | 76,1 70,0 | 76,4 70,5 | 74,4 68,5 |
| 6 | Ćmińsk – Kielce/ Kostomłoty | 8,96 | 74,5 71,0 | 75,4 72,0 | 75,7 72,4 |
| 7 | Kielce przejście A/ ul. Jesionowa | 4,00 | 74,4 | 74,9 | 74,1 |
| 8 | Kielce przejście B/ul. 1 Maja | 3,00 | 72,5 | 73,4 | 72,3 |
| 9 | Kielce – Radlin/ Cedzyna | 5,42 | 75,2 70,1 | 75,1 69,9 | 74,1 69,0 |
| 10 | Radlin – Górno/ Górno | 5,60 | 75,1 70,5 | 75,1 71,0 | 74,7 70,5 |
| 11 | Górno – Wola Jachowa/ Wola Jachowa | 2,40 | 73,7 68,0 | 72,6 67,2 | 74,3 68,9 |
| 12 | Wola Jachowa – Łagów/ Złota Woda | 19,10 | 71,6 66,1 | 73,0 67,5 | 72,0 66,6 |
| 13 | Łagów – Piórków/ Łagów | 5,17 | 72,0 69,4 | 73,2 70,5 | 69,0 66,4 |
| 14 | Piórków – Gołoszyce/ Piórków | 11,19 | 71,3 65,5 | 70,1 64,4 | 72,1 66,5 |
| 15 | Gołoszyce – Opatów/ Gołoszyce | 9,39 | 74,3 67,2 | 74,4 67,0 | 73,3 66,0 |
| 16 | Opatów – Stodoły/ Brzezie szkoła | 12,96 | 72,7 68,2 | 70,6 66,1 | 71,1 66,6 |
| 17 | Stodoły – Wyszmontów/ Kunice | 5,49 | 71,9 65,0 | 71,3 64,4 | 72,0 65,0 |
| 18 | Wyszmontów – Maruszów/ Bałtówka | 8,56 | 73,2 67,5 | 69,4 63,6 | 70,2 64,5 |
| 19 | Maruszów do granicy woj./ Maruszów | 1,07 | 72,5 67,6 | 71,3 66,5 | 72,0 67,3 |
| Razem długość odcinka |  | 139,04 | średnia wielkość hałasu na całym badanym odcinku drogi |  |  |
|  |  |  | 73,8 68,4 | 73,6 68,1 | 72,9 67,6 |

## HAŁAS INSTALACYJNY (PRZEMYSŁOWY)

W aktualnych przepisach prawnych zastąpiono tradycyjną nazwę hałasu przemysłowego nazwą „hałas instalacyjny”. Hałas instalacyjny obejmuje zarówno dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także części procesów technologicznych, jak i instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych i usługowych. Do hałasów instalacyjnych zalicza się także dźwięki emitowane przez urządzenia obiektów handlowych (wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne itp.), a także – urządzenia nagłaśniające w lokalach gastronomicznych i rozrywkowych.

W roku 2002, podobnie jak w latach poprzednich, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach kontynuował pomiary hałasu instalacyjnego (przemysłowego). Na podstawie analiz wynikających z dotychczasowych badań szacuje się, że narażonych na tego typu hałas jest około 2960 mieszkańców regionu.

Według stanu na dzień 31.12.2002 r. WIOŚ posiadał w swojej ewidencji 254 zarejestrowane zakłady emitujące hałas do środowiska, spośród których 85 posiada decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu, podlegające egzekwowaniu w toku działań kontrolnych. Badania hałasu w powyższym zakresie prowadzono także na skutek interwencji mieszkańców na uciążliwy hałas oraz w wyniku zleceń jednostek zainteresowanych sprawdzeniem efektów realizowanych działań ochronnych.

Pomiary kontrolne natężenia hałasu przemysłowego w 2002 r. dotyczyły 39 jednostek gospodarczych. Przekroczenia ustalonego decyzją dopuszczalnego poziomu dźwięku emitowanego do środowiska, w porze dziennej lub nocnej, stwierdzono w odniesieniu do 20 zakładów, co stanowi 51% ogółu poddanych pomiarom jednostek. W 11 zakładach tego rodzaju przekroczenia występowały również w latach ubiegłych.

Na ogólną liczbę punktów pomiarowych w zakładach, w ilości 154, w 60 badania wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu do środowiska. Naruszenie norm hałasu w porze dziennej odnosiło się do 31 punktów, natomiast w porze nocnej dotyczyło 29 punktów. W roku 2002, w stosunku do roku ubiegłego, zwiększyła się ilość zbadanych jednostek emitujących hałas do środowiska, a tym samym wzrosła liczba punktów kontrolnych. W roku 2001 ilość punktów kontrolnych z przekroczeniami w porze dziennej i nocnej wynosiła odpowiednio 19 i 37.

Najczęstsze przekroczenia hałasu dotyczyły zakresu 1,0-5,0 dB i w porze dziennej wystąpiły w 22, a w porze nocnej w 9 punktach kontrolnych. Dla przedziału 5,1-10,0 dB przekroczenia norm wystąpiły w 6 punktach w nocy i w 9 w porze dziennej. Hałas przekraczający normy o 10,1-15,0 dB notowany był także zarówno w porze dziennej jak i nocnej w 3 i 7 punktach kontrolnych. Największe przekroczenia poziomu hałasu, o ponad 15 dB w porze nocnej, zanotowano w wyniku badań prowadzonych w związku ze zgłoszoną interwencją na zakład branży wydobywczo-przetwórczej surowców mineralnych. Ustalono wówczas ponadnormatywny hałas o takim poziomie w 4 punktach (14% ogółu punktów z przekroczeniami norm w porze nocnej). W roku 2001 takie przekroczenia stwierdzono w 3 punktach kontrolnych (8%) odnoszących się do jednego z zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, a w przypadku roku 2000 dotyczyło to 6 punktów kontrolnych (11%) zlokalizowanych w rejonie dwóch zakładów wydobywczych. Przekroczeń w takim zakresie nie notowano w latach 1998-1999.

W tabeli 56 zestawiono wyniki badań hałasu przemysłowego wykonanych w 2002 r. w ramach kontroli planowych, zgłaszanych interwencji oraz realizowanych zleceń.

Zestawienie wyników badań hałasu przemysłowego prowadzonych w latach 1998-2002 zawiera tabela 57.

Tabela 56.  Zestawienie wyników badań hałasu przemysłowego wykonanych w 2002 r.

|  | Ilość punktów kontrolnych w zakładach, w których stwierdzono przekroczenie norm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj badań | ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | z przekroczeniami |  | przekraczających normy o (dB) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | norm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | do 5,0 |  | 5,1-10,0 |  | 10,1-15,0 |  | 15,1-20,0 |  |
|  |  | dzień | noc | dzień | noc | dzień | noc | dzień | noc | dzień | noc |
| K | 27 | 7 | 12 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | - | - | - |
| I | 43 | 22 | 17 | 18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | - | 4 |
| Z | 3 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Razem | 73 | 31 | 29 | 22 | 9 | 6 | 9 | 3 | 7 | - | 4 |

K – kontrole, I - interwencje, Z – zlecenia

#### Tabela 57.  Zestawienie   wyników   badań   hałasu  przemysłowego wykonanych w latach 1998-2002

|  |  | Ilość punktów kontrolnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba badanych |  |  | z przekroczeniami |  | przekraczających normy o (dB) |  |  |  |  |  |  |  |
| obiektów |  | ogółem | norm |  | do 5,0 |  | 5,1-10,0 |  | 10,1-15,0 |  | 15,1-20,0 |  |
| ogółem | uciążliwych |  | dzień | noc | dzień | noc | dzień | noc | dzień | noc | dzień | noc |
| rok 1998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 10 | 172 | 12 | 23 | 7 | 13 | 3 | 9 | 2 | 1 | - | - |
| rok 1999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 22 | 187 | 36 | 50 | 16 | 19 | 13 | 21 | 7 | 10 | - | - |
| rok 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 24 | 171 | 49 | 54 | 29 | 23 | 16 | 13 | 4 | 12 | - | 6 |
| rok 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 19 | 136 | 19 | 37 | 7 | 23 | 9 | 9 | 3 | 2 | - | 3 |
| rok 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 20 | 154 | 31 | 29 | 22 | 9 | 6 | 9 | 3 | 7 | - | 4 |

Wśród zakładów zaliczanych do uciążliwych ze względu na naruszenie warunków akustycznych, znalazły się zakłady różnych branż gospodarki, w tym między innymi: kopalnie surowców mineralnych, zakłady betoniarskie, kowalskie, zakłady produkcji drzewnej, materiałów budowlanych, tworzyw sztucznych, centra handlowe, cukrownie, przedsiębiorstwa wielobranżowe, elektrownia i spalarnia odpadów.

Urządzeniami wywołującymi hałas z zakładów przemysłowych są m.in.: wentylatory, betoniarki, kruszarki, piły tarczowe, stoły wibracyjne, frezarki, młoty, prasy, szlifierki, koparko-ładowarki, dźwigi, agregaty chłodnicze, a w przypadku elektrowni bloki energetyczne o mocy 225 MW.

Liczba zakładów, w odniesieniu do których stwierdzono, że podjęły w 2002 roku inicjatywy i wykonały konkretne zadania na rzecz ograniczenia emisji hałasu, podwoiła się w stosunku do roku ubiegłego i dotyczyła 6 jednostek. Podjęte działania polegały na:

- wybudowaniu ekranu akustycznego przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „JAX” Sp. J. w Kielcach;

- przeprowadzeniu remontów i wyciszeniu najbardziej hałaśliwych urządzeń i ciągów technologicznych do przeróbki kamienia oraz likwidacji najbardziej hałaśliwych prac w porze nocnej przez Kopalnię „Morawica” S.A. w Morawicy;

- remoncie urządzeń i wyciszeniu najbardziej hałaśliwych ciągów technologicznych, a także wyeliminowanie pracy młyna kulkowego w porze nocnej przez Zakłady Chemiczne „Bonarka”  Przemiałownię „Jasice” w Jasicach;

- modernizacji wymiennikowni ciepła przy spalarni odpadów medycznych i wyeliminowaniu pracy dwóch wentylatorów przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju;

- likwidacji hałasu powodowanego przez wentylatory wyciągowe w wyniku zastosowania tzw. falownika przez Poligrafię Bis Sp. z o.o. w Starachowicach;

- likwidacji okien od strony terenów chronionych, wyłożenie materiałem dźwiękochłonnym ścian budynku dmuchaw przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Opatowie.

Przykładem podejmowania działań w następstwie egzekwowania przez WIOŚ obowiązków w zakresie likwidacji ponadnormatywnej emisji hałasu jest zakład „Nordkalk Miedzianka” w Miedziance. Działalność zakładu przeróbczego powodowała od wielu lat przekroczenia emisji hałasu do środowiska. Początkowo przekroczenia stwierdzane były w porze dziennej i nocnej. Podejmowano przez kolejne lata działania ograniczające zakres oddziaływania na środowisko. Efektem było zlikwidowanie przekroczeń emisji dźwięków w porze dziennej. Dalsze zmiany organizacyjne i technologiczne pozwoliły w listopadzie 2002 roku na całkowitą likwidację naruszeń obowiązującej decyzji określającej dopuszczalne poziomy hałasu.

Procentowy rozkład przekroczeń norm w punktach pomiarowych (w porze nocnej) w latach 1998-2002 przedstawia rys. 30.

Rys. 30.  Hałas przemysłowy.  Procentowy rozkład przekroczeń norm w punktach pomiarowych, w porze nocnej (dane WIOŚ, 1998-2002)

Spośród 39 zbadanych zakładów w zakresie emisji hałasu do środowiska, 11 kontroli przeprowadzono w wyniku interwencji mieszkańców, z których 4 okazały się zasadne, wykazujące przekroczenia dopuszczalnych norm. Dane dotyczące kontroli w związku ze zgłoszonymi interwencjami z lat 1998-2002 przedstawiono w postaci graficznej na rys. 31. W roku 2002 ilość zgłoszonych interwencji wzrosła w stosunku do roku 2001, jednak pomimo tego ilość obiektów, co do których potwierdziła się zasadność interwencji pozostała na tym samym poziomie.

Rys.  31.  Interwencje na uciążliwy hałas zgłoszone w latach 1998-2002

4.  PODSUMOWANIE

W 2002 roku badaniami klimatu akustycznego w województwie świętokrzyskim objęto miasta Starachowice i Staszów oraz zaktualizowano pomiary natężenia poziomu dźwięków w rejonie dróg krajowych Nr 7 i 74. Kontynuowane były również pomiary hałasu instalacyjnego (przemysłowego).

Przeciętny poziom hałasu na ulicach Starachowic wynosi 62,7 dB, a na ulicach Staszowa 62,1 dB, co oznacza, że jest on większy odpowiednio o 2,7 i o 2,1 dB od ustalonej normy dla tego typu terenów. Dla Starachowic możliwe było porównanie poziomu hałasu z pomiarami dokonanymi w 1996 roku. Z porównania wynika, że w roku 2002, szczególnie hałas o natężeniu 60,1-70,0 dB, wystąpił na znacznie większej długości ogółu przebadanych W Staszowie ponadnormatywny hałas o poziomie mieszczącym się w wymienionym wyżej przedziale wystąpił na ponad połowie przebadanych odcinków ulic.

Wzrost poziomu hałasu w stosunku do roku 2001 wykazały pomiary przy drodze krajowej nr 7, gdzie średnia wielkość hałasu na całym badanym odcinku wynosiła w 2002 roku 75,8 dB w bezpośrednim jej sąsiedztwie oraz 70,7 dB na pierwszej linii zabudowy. Natomiast klimat akustyczny  przy drodze krajowej nr 74 w porównaniu do roku 2001 uległ poprawie. W 11 punktach pomiarowych, na 19 objętych badaniami, nastąpiło obniżenie mierzonego poziomu dźwięku.

Przekroczenia ustalonego decyzją dopuszczalnego poziomu dźwięku emitowanego do środowiska z instalacji przemysłowych, w porze dziennej lub nocnej, stwierdzono w odniesieniu do 20 zakładów, spośród 39 poddanych pomiarom jednostek. W 11 zakładach tego rodzaju przekroczenia występowały również w latach ubiegłych.

Powszechność i intensywność hałasu w miejscu zamieszkania stanowi realne zagrożenie zdrowia, a zwłaszcza obniżenie psychicznego komfortu i jakości życia. Informacje w tym zakresie, będące podsumowaniem długookresowych ogólnopolskich badań klimatu akustycznego, zebrane zostały w opracowaniu z serii Biblioteka Monitoringu Środowiska pn. „Stan klimatu akustycznego w kraju w świetle badań WIOŚ”, Warszawa 2002.