# Część V. GLEBY

- CEL I ZADANIA MONITORINGU GLEB

Monitoring gleb realizowany jest w celu obserwowania zmian jakości gleb pod wpływem czynników antropopresji.

Obowiązek prowadzenia monitoringu gleby i ziemi wynika z zapisów art. 26 oraz art. 109 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.), przy czym okresowe badania jakości gleby i ziemi należą do zadań własnych starosty. Celem zadania, jest identyfikacja  terenów, na których wystąpiło przekroczenie standardów gleby i ziemi, a tym samym stworzenie podstaw do podjęcia działań naprawczych poprzez opracowanie i realizację planów rekultywacji tych obszarów.

Identyfikacja lokalnych skażeń gleby jako zadanie starosty jest procesem wieloetapowym, w którym istotną rolę będą pełnić wstępne wskazania obszarów w przypadku których w wyniku działalności kontrolnej organów lub skarg mieszkańców stwierdzono, iż istnieje ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń. Dla takich obszarów starosta ustali rzeczywisty poziom zanieczyszczenia w sposób wyszczególniony w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie standardów jakości gleb oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359). Identyfikacja terenów na których wystąpiło przekroczenie standardów jakości gleb będzie zatem oparta na działaniach monitoringowych o charakterze lokalnym.

Zadaniem starosty, zgodnie z art. 110 ustawy Prawo ochrony środowiska,  jest też prowadzenie publicznie dostępnych rejestrów zawierających informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenia standardów wraz ze wskazaniem obszarów wymagających rekultywacji. Rejestry te będą przez starostę przekazywane do WIOŚ, który sporządzać będzie zbiorcze wykazy z terenu województwa kierowane kolejno do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Odrębnym zadaniem są obserwacje długofalowych zmian chemizmu gleb w ramach badań prowadzonych w sieci krajowej, wykonywanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa  w Puławach. Celem tych badań jest śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach czasu, pod wpływem rolniczej i poza rolniczej działalności człowieka.

Badania gleb prowadzone są także przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach sieci wojewódzkich, stosownie do specyficznych potrzeb regionu.

- MONITORING KRAJOWY GLEB UŻYTKOWANYCH ROLNICZO

Założeniem powyższego zadania, realizowanego na szczeblu krajowym, jest pobieranie w cyklu pięcioletnim prób do badań jakości gleb w ściśle określonych miejscach. Porównywanie wyników z kilku cykli badawczych pozwala na ocenę zmian jakości gleb w czasie.

Monitoring krajowy gleb, w zakresie wynikającym z Programu państwowego monitoringu środowiska na lata 1998 – 2002, którego kontynuację zakłada PMŚ na lata 2003-2005, obejmuje 9 profili glebowych z terenu województwa świętokrzyskiego spośród 216 ogółem w kraju.  Są to badania wykonywane na terenie powiatów:

- buskiego: w Rzędowie,  gm. Tuczępy;

- jędrzejowskiego: w Olszówce Nowej, gm. Wodzisław;

- kieleckiego: w  Dyminach, gm. Morawica i Wola Kopcowa, gm. Masłów;

- ostrowieckiego: w Ćmielowie, gm. Ćmielów;

- sandomierskiego: w Winiarkach, gm. Dwikozy;

- starachowickiego: w Wąchocku - Starym Dworze, gm. Wąchock;

- staszowskiego: w Okrągłej, gm. Połaniec i Niedziałki, gm. Rytwiany.

Pełny pomiar chemizmu gleb zgodnie z założeniami programu ogólnokrajowego wykonany został w 1995 i 2000 r., a kolejny dotyczyć będzie 2005 r. Wyniki dwóch zrealizowanych już przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach cykli badań wskazują, że  grunty użytkowane rolniczo na terenie woj. świętokrzyskiego nie zawierają nadmiernych ilości metali ciężkich. Niską zawartość wykazuje również siarka siarczanowa. Ocena zanieczyszczenia gleb w zakresie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych jest mniej zadowalająca. Wprawdzie nie stwierdzono gleb silnie zanieczyszczonych, lecz naturalną zawartość węglowodorów wykazały tylko 3 z 9 badanych profili glebowych. W jednym przypadku gleba zakwalifikowana została do III stopnia zanieczyszczenia co odpowiada średniemu zanieczyszczeniu – według  skali oceny wyrażanej w stopniach  0 – V, a przyjętej IUNiG w Puławach na podstawie granicznych zawartości metali ciężkich oraz WWA w 0-20 w powierzchniowej warstwie gleb (wartości graniczne są zamieszczone w opracowaniu pn. „OCENA stopni zanieczyszczenia gleb...” Kabata – Pendias i in., Puławy 1993 r.).

Ocenę gleb na podstawie monitoringu krajowego prezentowano w raporcie wojewódzkim pn. Stan środowiska województwie świętokrzyskim w roku 2001 – Biblioteka  Monitoringu Środowiska, Kielce 2002 oraz w wydaniu Inspekcji Ochrony Środowiska pn. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski. Program badań i wyniki 1994 i 2000 - Biblioteka  Monitoringu Środowiska, Warszawa 2002.

Ocena jakości chemicznej gleb jest podstawą do określenia właściwego, uwzględniającego ekologiczne funkcje, rolniczego użytkowania gruntów.

- MONITORING REGIONALNY GLEB

Wojewódzki Inspektorat Środowiska w Kielcach wykonuje, w ramach monitoringu regionalnego, badania gleb położonych na obszarach o potencjalnym zagrożeniu zanieczyszczeniem. Mają one na celu dokumentowanie zmian zachodzących w glebach, sygnalizowanie zagrożeń i umożliwienie wczesnego podejmowania działań ochronnych. Wyniki tego rodzaju badań, wykonywanych cyklicznie, najczęściej co 4-5 lat w rejonach wpływu różnorodnych źródeł zanieczyszczeń związanych z koncentracją na danym obszarze przemysłu, przebiegiem ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu oraz lokalizacją składowisk odpadów, prezentowane są w corocznych raportach o stanie środowiska w województwie. Poniżej zamieszczono ocenę stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, wykonaną na podstawie badań z 2002 roku, którymi objęto gleby przy drodze krajowej nr 7 oraz gleby w rejonach: Kielc i Ostrowca Świętokrzyskiego.

Stopień zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi (MC) i WWA dotychczas oceniano odnosząc stężenia badanych substancji do zawartości granicznych przyporządkowanych do stopni chemicznej jakości gleb. (Kabata-Pendias i in. 1993 r.) obejmujących:  stopień 0 – gleby nie zanieczyszczone; stopień I – gleby o podwyższonej zawartości MC;  stopień II – gleby słabo zanieczyszczone; stopień III – gleby średnio zanieczyszczone;  stopień IV – gleby silnie zanieczyszczone; stopień V – gleby bardzo silnie zanieczyszczone.

Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu wyniki badań gleb przeprowadzonych przez WIOŚ w 2002 roku omówiono przy zastosowaniu nowych kryteriów oceny, które określone zostały w wydanym na podstawie art. 105 ustawy Prawo ochrony środowiska rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359).

Rozporządzenie określa standardy jakości gleby lub ziemi z uwzględnieniem ich funkcji aktualnej i planowanej dla następujących rodzajów gruntów:

1) grupa A:

- nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na podstawie  przepisów ustawy  - Prawo wodne,

- obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeżeli utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia lub środowiska – dla obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające ze stanu faktycznego, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3;

2) grupa B – grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami 
i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopanych oraz terenów komunikacyjnych;

3) grupa C – tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne.

Badania WIOŚ ograniczały się do terenów mieszczących się w grupie B (głównie użytki rolne, grunty leśne oraz grunty zabudowane) stąd w ocenie zastosowano kryteria odnoszące się do wartości dopuszczalnych stężeń obowiązujących dla tej grupy. Analizy wykonywano w powierzchniowej warstwie gleby, gdzie oznaczano pH w KCl oraz stężenia [w mg/kg suchej masy] następujących metali: miedzi (Cu), niklu (Ni), cynku (Zn), ołowiu (Pb) oraz kadmu (Cd).

Wartości stężeń ustalone w wyniku badań porównano do niżej przytoczonych wartości dopuszczalnych stężeń wyrażanych w mg/kg suchej masy (grupa B; głębokość 0-0,3 m ppt):

- miedź   – 150

- nikiel   – 100

- cynk    – 300

- ołów    – 100

- chrom  – 150

- kadm   –     4

Zestawienie wyników monitoringu gleb w rejonie drogi krajowej nr 7 relacji Warszawa-Kraków, na podstawie badań WIOŚ, zawiera tabela 69.

Badaniami objęto 14 punktów kontrolno-pomiarowych położonych w rejonie drogi,  przeprowadzając dwa cykle badań w latach 1997 i  2002, przy czym w 3 punktach (Tokarnia, Kajetanów i Barcza) dysponowano również wynikami badań wcześniejszych odnoszących się do 1989 r., co pozwala na śledzenie zmian zachodzących w glebie w dłuższej perspektywie czasu. Próby gleb do analiz laboratoryjnych pobierano w  odległościach 10 i 50 m od drogi.

Wyniki badań powalają na obserwację zmian właściwości chemicznych i zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi. Spośród analizowanego zakresu oznaczeń, przekroczenia wartości dopuszczalnych obserwowane są tylko w zakresie stężeń ołowiu. Ponadnormatywne stężenia Pb w glebie dotyczą: Kielc - Podkarczówki stwierdzone w obu seriach badań oraz Kielc – Szydłówka i Chęcin odnotowane wyłącznie w badaniach z 1997 roku. Na zwiększoną ilość metali w glebach na terenie miast ma wpływ większa emisja spalin samochodowych oraz zanieczyszczenia pochodzące z lokalnych źródeł. W punkcie kontrolnym Kielce – Podkarczówka uwidaczniać się może wpływ podłoża, ponieważ wzgórze Karczówka zbudowane jest z wapieni organogenicznych dewonu środkowego i górnego, w których występują rudy ołowiu niegdyś intensywnie eksploatowane systemem tzw. szparowym. Nie bez znaczenia jest, że zmiany środowiska glebowego powodowane antropopresją nakładają się na istniejącą zmienność naturalną. Uwzględniając fakt zdolności gleby do samoregulacji właściwości oraz wpływ podłoża istnieje ogromna trudność analitycznego udokumentowania wpływu antropopresji na glebę  i określenia jej udziału w stosunku do zmian powodowanych działalnością czynników naturalnych. Dane zamieszczone w tabeli 69 wskazują na duże zróżnicowanie wartości stężeń metali w poszczególnych punktach kontrolno-pomiarowych. Nie wszędzie można przy tym zauważyć jednoznaczne tendencje wyraźnych zmian w kierunku niekorzystnym, a tam gdzie one występują pozostaje dość duża tolerancja do granic dopuszczalnych stężeń.

Tabela 69. Zestawienie wyników monitoringu gleb w rejonie drogi krajowej nr 7

| Lp | Lokalizacja poboru prób (rodz. użytk.) | Rok badań | O z n a c z e n i e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH w KCl |  | Cu |  | Ni |  | Zn |  | Pb |  | Cr |  | Cd |  |
|  |  |  | stężenie [mg/kg] w odległości 10 i 50m od drogi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Brzegi (użytek zielony) | 1997 | 6,8 | 5,4 | 4,0 | 3,2 | 5,5 | 2,9 | 61,6 | 30,1 | 29,0 | 13,5 | 4,3 | 2,3 | 1,1 | 0,3 |
|  |  | 2002 | 7,2 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 5,2 | 5,1 | 63,5 | 74,6 | 12,6 | 16,0 | 8,3 | 9,2 | 0,4 | 0,4 |
| 2 | Tokarnia (użytek zielony) | 1989 | n.o. | n.o. | 4,0 | 4,7 | 4,7 | 3,0 | 35,7 | 36,7 | 23,0 | 21,7 | 3,7 | 0,2 | 1,5 | 1,2 |
|  |  | 1997 | 6,5 | 6,6 | 10,1 | 7,6 | 22,8 | 15,5 | 87,3 | 72,1 | 22,7 | 20,5 | 11,8 | 8,3 | 1,3 | 1,0 |
|  |  | 2002 | 7,5 | 7,5 | 5,1 | 4,1 | 2,6 | 3,7 | 50,2 | 51,7 | 14,6 | 16,7 | 3,2 | 4,7 | 0,4 | 0,6 |
| 3 | Chęciny (użytek zielony) | 1997 | 6,8 | 7,1 | 18,8 | 23,5 | 16,5 | 12,5 | 118,6 | 107,1 | 138,7 | 711,5 | 14,8 | 10,5 | 2,0 | 1,0 |
|  |  | 2002 | 7,5 | 5,5 | 5,4 | 2,6 | 4,7 | 1,7 | 63,0 | 32,4 | 29,7 | 13,5 | 5,3 | 3,0 | 0,3 | 0,3 |
| 4 | Zgórsko (użytek zielony) | 1997 | 7,6 | 7,2 | 1,9 | 3,6 | 3,5 | 4,5 | 15,7 | 36,8 | 10,1 | 25,6 | 4,2 | 5,6 | 0,3 | 0,6 |
|  |  | 2002 | 7,4 | 7,4 | 6,3 | 5,2 | 6,8 | 5,1 | 58,8 | 59,5 | 22,8 | 21,2 | 9,8 | 7,4 | 0,3 | 0,4 |
| 5 | Kielce -Białogon (użytek zielony) | 1997 | 7,3 | 7,3 | 3,7 | 3,8 | 2,3 | 2,2 | 20,8 | 19,8 | 15,7 | 15,7 | 3,2 | 3,5 | 0,4 | 0,3 |
|  |  | 2002 | 7,3 | 7,2 | 6,9 | 10,0 | 5,0 | 5,5 | 56,7 | 82,6 | 37,4 | 38,6 | 14,3 | 8,7 | 0,2 | 0,2 |
| 6 | Kielce - Podkarczówka (użytek zielony) | 1997 | 7,5 | 7,5 | 10,0 | 7,1 | 7,7 | 5,5 | 67,6 | 54,8 | 462,8 | 56,7 | 6,0 | 4,7 | 0,8 | 0,5 |
|  |  | 2002 | 7,4 | 6,8 | 15,0 | 20,0 | 5,2 | 5,8 | 103,1 | 236,1 | 1026,1 | 2037,4 | 25,7 | 61,7 | 0,4 | 0,5 |
| 7 | Kielce -Szydłówek | 1997 | 7,2 | 7,3 | 38,0 | 38,7 | 32,0 | 30,8 | 207,8 | 181,6 | 277,0 | 95,6 | 16,9 | 15,5 | 2,1 | 3,3 |
|  |  | 2002 | 7,0 | 7,3 | 34,1 | 55,0 | 23,3 | 30,0 | 106,2 | 167,0 | 30,3 | 35,2 | 24,5 | 30,8 | 0,2 | 0,3 |
| 8 | Dąbrowa (las) | 1997 | 7,4 | 7,5 | 40,6 | 6,6 | 21,3 | 6,8 | 244,1 | 44,6 | 95,5 | 24,7 | 22,6 | 8,5 | 2,8 | 0,8 |
|  |  | 2002 | 7,1 | 7,0 | 16,1 | 9,6 | 6,4 | 3,9 | 181,1 | 116,7 | 42,3 | 34,6 | 9,9 | 8,2 | 0,4 | 0,4 |
| 9 | Wiśniówka (las) | 1997 | 7,7 | 7,7 | 4,1 | 5,5 | 3,8 | 4,5 | 23,9 | 27,6 | 9,7 | 14,7 | 4,3 | 7,5 | 0,3 | 0,4 |
|  |  | 2002 | 5,5 | 6,9 | 14,5 | 16,7 | 6,5 | 7,0 | 113,1 | 140,7 | 34,1 | 24,3 | 10,4 | 13,8 | 0,6 | 0,5 |
| 10 | Kajetanów (użytek zielony) | 1989 | n.o | n.o | 6,5 | 4,0 | 13,5 | 5,7 | 75,5 | 63,0 | 39,5 | 39,0 | 5,0 | 2,0 | 1,5 | 0,7 |
|  |  | 1997 | 7,5 | 7,4 | 10,1 | 9,7 | 12,0 | 10,3 | 201,1 | 166,8 | 72,0 | 55,0 | 12,0 | 9,4 | 1,8 | 1,5 |
|  |  | 2002 | 5,1 | 7,0 | 3,9 | 7,8 | 3,1 | 7,3 | 45,4 | 89,5 | 15,3 | 23,4 | 5,1 | 14,7 | 0,4 | 0,4 |
| 11 | Barcza (las) | 1989 | n.o. | n.o. | 7,2 | 52,5 | 7,5 | 35,2 | 55,5 | 58,5 | 91,5 | 27,2 | 10,2 | 11,5 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | 1997 | 5,5 | 6,1 | 4,2 | 15,6 | 5,0 | 8,6 | 33,8 | 47,8 | 21,2 | 86,0 | 6,5 | 34,7 | 0,5 | 0,4 |
|  |  | 2002 | 7,1 | 6,0 | 31,4 | 5,6 | 7,3 | 5,5 | 237,4 | 110,5 | 22,3 | 22,9 | 73,5 | 13,2 | 0,3 | 0,3 |
| 12 | Gózd (użytek zielony) | 1997 | 6,8 | 6,9 | 16,1 | 5,9 | 8,6 | 6,6 | 110,1 | 79,3 | 38,3 | 28,6 | 10,1 | 8,7 | 1,6 | 1,1 |
|  |  | 2002 | 7,3 | 7,2 | 7,6 | 5,0 | 5,3 | 5,0 | 126,0 | 90,0 | 38,3 | 26,5 | 10,0 | 10,0 | 0,9 | 0,6 |

objaśnienia:

n. o.        nie oznaczano

| 462,8 | stężenie przekraczające wartość dopuszczalną |
| --- | --- |

Przeprowadzone w 2002 roku badania gleb w rejonie Kielc, zestawione w tabeli 70, obejmowały 14 punktów kontrolno-pomiarowych i stanowiły już czwartą serię badań. Poprzednie analizy wykonywano w latach: 1989, 1993, 1997 i 2002. Przekroczenia dopuszczalnych stężeń metali ciężkich notowane były sporadycznie i dotyczyły: cynku, ołowiu oraz kadmu, przy czym zaobserwowane w danym roku przekroczenia, nie powtarzają się w kolejnych latach badań.

W badaniach z roku 2002, ponadnormatywną wartość zaobserwowano tylko w jednym punkcie na terenie Kielc (ul. Hubalczyków), gdzie przekroczona została wartość kryterialna obowiązująca dla stężenia ołowiu.

Tabela 70.  Zestawienie wyników monitoringu gleb w rejonie Kielc

| Lp | Lokalizacja poboru prób (rodzaj użytk.) | Rok badań | O z n a c z e n i e |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH w KCl | Cu | Ni | Zn | Pb | Cr | Cd |
|  |  |  | stężenie [mg/kg] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kielce ul. Jeleniowska (użytek zielony) | 1989 | n.o. | 26,5 | 19,0 | 209,0 | 64,2 | 14,5 | 1,2 |
|  |  | 1993 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 34,5 | 15,0 | 3,0 | 0,5 |
|  |  | 1997 | 6,8 | 35,0 | 22,3 | 308,5 | 35,7 | 15,6 | 0,8 |
|  |  | 2002 | 7,1 | 14,9 | 13,5 | 99,8 | 39,0 | 12,6 | 0,3 |
| 2 | Kielce ul. Warszawska | 1989 | n.o. | 26,0 | 19,0 | 219,0 | 55,0 | 13,0 | 1,2 |
|  |  | 1993 | 8,2 | 7,5 | 7,5 | 164,5 | 162,0 | 2,0 | 1,5 |
|  |  | 1997 | 5,9 | 7,0 | 9,5 | 51,0 | 27,4 | 10,4 | 0,5 |
|  |  | 2002 | 7,6 | 6,0 | 4,4 | 55,4 | 24,0 | 5,9 | 0,2 |
| 3 | Stara Góra (użytek zielony) | 1989 | n.o. | 5,5 | 7,0 | 77,5 | 39,0 | 6,7 | 0,7 |
|  |  | 1993 | 5,5 | 3,0 | 3,5 | 35,0 | 23,0 | 3,0 | 0,5 |
|  |  | 1997 | 4,0 | 5,0 | 4,9 | 43,5 | 29,3 | 8,4 | 0,4 |
|  |  | 2002 | 7,1 | 7,5 | 6,0 | 53,8 | 15,6 | 8,5 | 0,2 |
| 4 | Masłów II (użytek zielony) | 1989 | n.o. | 5,2 | 7,0 | 76,5 | 37,7 | 5,5 | 0,7 |
|  |  | 1993 | 4,7 | 6,0 | 9,0 | 25,5 | 9,0 | 7,5 | 0,5 |
|  |  | 1997 | 4,2 | 5,4 | 7,9 | 40,5 | 16,4 | 10,6 | 0,4 |
|  |  | 2002 | 7,3 | 13,3 | 9,4 | 116,0 | 27,5 | 14,7 | 0,7 |
| 5 | Kielce ul. Zakładowa (użytek rolny) | 1989 | n.o. | 5,0 | 5,2 | 57,5 | 31,2 | 2,2 | 0,5 |
|  |  | 1993 | 7,9 | 15,0 | 13,0 | 62,0 | 27,5 | 9,0 | 0,5 |
|  |  | 1997 | 7,1 | 8,6 | 10,7 | 118,5 | 53,3 | 12,0 | 0,7 |
|  |  | 2002 | 6,9 | 7,7 | 8,3 | 104,1 | 37,7 | 7,5 | 0,5 |
| 6 | Kielce ul. Piotrkowska (użytek rolny) | 1989 | n.o. | 4,0 | 4,0 | 59,5 | 31,5 | 1,7 | 0,5 |
|  |  | 1993 | 7,8 | 10,0 | 11,0 | 61,5 | 27,5 | 4,0 | 1,5 |
|  |  | 1997 | 7,6 | 8,8 | 4,3 | 63,5 | 30,9 | 5,8 | 0,1 |
|  |  | 2002 | 6,8 | 11,8 | 15,9 | 109,6 | 34,0 | 17,6 | 0,6 |
| 7 | Kielce ul. Kruszelnickiego (użytek rolny) | 1989 | n.o. | 3,2 | 3,5 | 39,5 | 45,0 | 2,7 | 0,5 |
|  |  | 1993 | 7,6 | 3,5 | 2,5 | 29,5 | 22,0 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | 1997 | 7,2 | 18,9 | 6,4 | 54,0 | 107,4 | 34,3 | 0,3 |
|  |  | 2002 | 5,8 | 3,4 | 2,6 | 42,6 | 26,0 | 3,5 | 0,4 |
| 8 | Kielce – ul. Hubalczyków (las) | 1989 | n.o. | 2,7 | 3,7 | 40,5 | 20,0 | 1,5 | 2,7 |
|  |  | 1993 | 8,4 | 36,0 | 10,0 | 84,5 | 16,0 | 9,5 | 36,0 |
|  |  | 1997 | 7,6 | 10,5 | 9,6 | 54,1 | 16,8 | 9,5 | 0,3 |
|  |  | 2002 | 4,1 | 10,1 | 12,8 | 94,4 | 150,2 | 11,8 | 0,6 |
| 9 | Samsonów (użytek rolny) | 1989 | n.o. | 7,0 | 10,7 | 62,5 | 41,2 | 8,7 | 0,7 |
|  |  | 1993 | 7,0 | 9,0 | 5,5 | 87,0 | 1,0 | 2,5 | 23,5 |
|  |  | 1997 | 7,1 | 7,4 | 5,5 | 42,5 | 21,9 | 5,6 | 0,4 |
|  |  | 2002 | 5,9 | 2,0 | 1,5 | 22,0 | 8,7 | 2,2 | 0,1 |
| 10 | Kielce ul. Grunwaldzka (ogródek) | 1989 | n.o. | 9,1 | 9,2 | 82,5 | 44,2 | 6,2 | 0,7 |
|  |  | 1993 | 7,5 | 13,0 | 8,5 | 176,5 | 1,0 | 5,0 | 37,0 |
|  |  | 1997 | 7,7 | 5,1 | 5,4 | 27,2 | 20,1 | 4,9 | 0,2 |
|  |  | 2002 | 7,0 | 18,5 | 13,8 | 152,1 | 40,5 | 12,0 | 0,6 |
| 11 | Podzamcze Piekoszowskie (użytek zielony) | 1989 | n.o. | 9,0 | 8,7 | 70,5 | 50,5 | 5,7 | 0,7 |
|  |  | 1993 | 6,9 | 0,5 | 0,0 | 7,5 | 6,0 | 0,0 | 0,5 |
|  |  | 1997 | 6,7 | 3,9 | 4,5 | 26,0 | 17,7 | 8,0 | 0,3 |
|  |  | 2002 | 6,7 | 2,2 | 2,0 | 27,0 | 16,6 | 3,4 | 0,2 |
| 12 | Kielce ul. Stawki (użytek zielony) | 1989 | n.o. | 6,7 | 10,2 | 53,5 | 15,0 | 7,0 | 0,7 |
|  |  | 1993 | 8,0 | 6,0 | 2,5 | 42,0 | 16,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | 1997 | 6,8 | 15,5 | 13,1 | 103,5 | 40,6 | 15,3 | 0,6 |
|  |  | 2002 | 7,4 | 9,8 | 4,7 | 107,5 | 33,0 | 7,3 | 0,4 |
| 13 | Kielce ul. Koniewa (las) | 1989 | n.o. | 6,2 | 7,2 | 89,0 | 16,2 | 3,5 | 0,7 |
|  |  | 1993 | 6,5 | 5,5 | 5,0 | 52,0 | 28,0 | 2,0 | 0,5 |
|  |  | 1997 | 6,8 | 7,5 | 4,7 | 103,1 | 16,6 | 16,4 | 0,5 |
|  |  | 2002 | 7,0 | 5,5 | 4,1 | 52,4 | 23,6 | 5,1 | 0,3 |
| 14 | Kielce – Dyminy (użytek rolny) | 1989 | n.o. | 5,7 | 7,5 | 61,5 | 7,0 | 2,5 | 0,5 |
|  |  | 1993 | 7,5 | 5,5 | 5,0 | 63,0 | 19,5 | 3,0 | 1,0 |
|  |  | 1997 | 6,0 | 2,9 | 2,3 | 47,9 | 31,3 | 4,3 | 0,6 |
|  |  | 2002 | 6,1 | 6,0 | 4,7 | 81,2 | 19,4 | 8,7 | 0,4 |

objaśnienia:

n. o.        nie oznaczano

| 308,5 | stężenie przekraczające wartość dopuszczalną |
| --- | --- |

Badania prowadzone w latach 1997 i 2002 w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego w ramach monitoringu regionalnego gleb nie wykazały stężeń metali na poziomie przekraczającym wartości dopuszczalne. Wyniki tych badań, dotyczące 14 punktów kontrolno-pomiarowych zestawiono w tabeli 71.

## Tabela 71.  Zestawienie wyników monitoringu gleb  w rejonie Ostrowca Świętokrzyskiego

| Lp | Lokalizacja poboru prób (rodzaj użytk.) | Rok badań | O z n a c z e n i e |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pH w KCl | Cu | Ni | Zn | Pb | Cr | Cd |
|  |  |  | stężenie [mg/kg] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Wymysłów (ogródek przydomowy) | 1997 | 5,4 | 2,2 | 1,2 | 15,2 | 6,9 | 0,8 | 0,1 |
|  |  | 2002 | 7,0 | 10,2 | 5,9 | 53,4 | 17,2 | 7,3 | 0,0 |
| 2 | Dębowa Wola (użytek rolny) | 1997 | 4,2 | 1,9 | 2,4 | 22,9 | 17,7 | 2,2 | 0,2 |
|  |  | 2002 | 4,4 | 1,8 | 2,4 | 19,3 | 7,3 | 2,1 | 0,0 |
| 3 | Koszary (użytek rolny) | 1997 | 4,4 | 2,6 | 3,3 | 26,3 | 10,9 | 2,6 | 0,2 |
|  |  | 2002 | 7,0 | 6,2 | 6,0 | 69,8 | 17,1 | 8,0 | 0,1 |
| 4 | Kąty Denkowskie (użytek rolny) | 1985 | n.o. | 3,3 | 23,0 | 34,2 | 16,3 | 2,2 | 0,2 |
|  |  | 1997 | 5,2 | 7,9 | 18,6 | 110,1 | 26,0 | 7,6 | 1,0 |
|  |  | 2002 | 7,2 | 6,5 | 6,3 | 118,8 | 28,2 | 9,1 | 0,2 |
| 5 | Wólka Bodzechowska (użytek rolny) | 1997 | 4,2 | 1,3 | 1,4 | 10,9 | 5,2 | 1,3 | 0,1 |
|  |  | 2002 | 7,4 | 3,5 | 4,4 | 64,7 | 15,4 | 5,6 | 0,1 |
| 6 | Bodzechów (użytek rolny) | 1997 | 7,7 | 7,2 | 13,8 | 32,5 | 11,9 | 9,5 | 0,1 |
|  |  | 2002 | 6,3 | 8,8 | 11,5 | 72,0 | 11,8 | 15,0 | 0,1 |
| 7 | Miłków (użytek rolny) | 1997 | 5,5 | 11,2 | 19,5 | 46,4 | 15,3 | 11,1 | 0,4 |
|  |  | 2002 | 7,1 | 7,8 | 12,5 | 38,6 | 12,1 | 16,3 | 0,0 |
| 8 | Podszkodzie (użytek rolny) | 1997 | 5,0 | 9,6 | 17,8 | 49,9 | 12,1 | 10,8 | 0,4 |
|  |  | 2002 | 7,0 | 10,3 | 16,2 | 49,2 | 12,0 | 21,8 | 0,0 |
| 9 | Jędrzejowice (użytek rolny) | 1997 | 7,5 | 6,8 | 11,6 | 39,1 | 9,8 | 7,6 | 0,4 |
|  |  | 2002 | 6,9 | 9,9 | 12,7 | 67,6 | 16,9 | 15,7 | 0,0 |
| 10 | Chmielów (grunt orny) | 1997 | 7,6 | 6,4 | 12,8 | 31,2 | 28,8 | 8,1 | 0,1 |
|  |  | 2002 | 7,5 | 5,5 | 4,0 | 60,2 | 14,2 | 6,6 | 0,2 |
| 11 | Rudka (grunt orny) | 1997 | 5,2 | 3,3 | 4,3 | 30,6 | 15,0 | 3,2 | 0,0 |
|  |  | 2002 | 6,3 | 9,8 | 11,4 | 60,2 | 19,8 | 15,0 | 0,1 |
| 12 | Boksyce (sad) | 1997 | 7,2 | 6,7 | 9,7 | 51,3 | 21,9 | 9,2 | 0,2 |
|  |  | 2002 | 4,1 | 1,9 | 1,5 | 12,2 | 8,8 | 3,0 | 0,0 |
| 13 | Szewna (użytek rolny) | 1997 | 6,8 | 10,0 | 16,3 | 47,9 | 29,3 | 10,4 | 0,1 |
|  |  | 2002 | 7,1 | 9,6 | 12,2 | 56,1 | 16,0 | 16,2 | 0,0 |
| 14 | Paulinów (ogródki działkowe) | 1997 | 7,5 | 15,6 | 17,4 | 58,9 | 28,5 | 11,8 | 0,2 |
|  |  | 2002 | 7,2 | 13,2 | 11,0 | 51,0 | 21,4 | 17,4 | 0,0 |

objaśnienia:

n. o.    nie oznaczano

- PODSUMOWANIE

Zaprezentowane w niniejszym opracowaniu wyniki badań gleb, wykonanych w roku 2002  przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach w ramach monitoringu regionalnego stanowią, że zdecydowana większość gleb na terenie województwa świętokrzyskiego nie jest zanieczyszczona metalami ciężkimi. Zmiany zaobserwowane 
w roku 2002, w porównaniu do badań z lat wcześniejszych, na ogół nie sprowadzają wyników do granic dopuszczalnych norm, poza nielicznymi przypadkami przekroczeń wartości kryterialnych, co odnosi się do ołowiu w niektórych punktach kontrolno-pomiarowych na terenie Kielc.